🤜 EXOHAND

3D-gedrucktes Exoskelett für Hand & Unterarm

SLA-Druck • Arduino • Sehnen-System • Servomotoren

Vollständige Bauanleitung

Harz-Resin-Druck • Sehnen-Mechanik • Flex-Sensor-Steuerung • Budget 100–200€

Erstellt im Februar 2026

Projekt von Sola — AlgoSphere Quant

# 1. Konzept und Übersicht

Das ExoHand-Projekt ist ein tragbares Hand-Exoskelett, das die Griffkraft der Finger verstärkt. Servomotoren auf der Unterarm-Manschette ziehen über Künstliche Sehnen (Dyneema-Fäden), die entlang der Finger verlaufen. So wird die Greifbewegung motorisch unterstützt.

|  | Funktionsprinzip 1. Künstliche Sehnen (Dyneema) verbinden die Servos am Unterarm mit den Fingergelenken 2. Flex-Sensoren an den Fingern erkennen die Beuge-Absicht des Trägers 3. Der Arduino steuert die Servos, um die Sehnen zu spannen oder zu lockern 4. Die Finger schließen (Griff) oder öffnen sich mit motorischer Unterstützung 5. Die Handfläche bleibt frei für natürlichen Kontakt mit Objekten |
| --- | --- |

## 1.1 Drei mögliche Ansätze

- Starre Übertragung (medizinischer Stil) — Starre, gelenkige Verbindungen auf dem Handrücken. Ein einziger Servo (25 kg·cm) bewegt alle 4 Finger über ein Zahnradsystem. Sehr beeindruckend, akademisch gut dokumentiert.

- Sehnen-/Kabel-System (Bionik-Stil) — Die Finger werden durch Fäden (Dyneema) verbunden, die durch gedruckte Führungen entlang der Finger laufen. Servos am Unterarm wickeln die Fäden auf/ab. Einfacher zu bauen, sehr modular.

- Hybrider Soft-Handschuh — Ein flexibler Handschuh mit Aktuatoren aus flexiblem Druckmaterial, kombiniert mit Miniatur-DC-Motoren. Bequemer, erfordert aber Spezialmaterialien.

|  | Empfehlung für dieses Projekt Ansatz B (Sehnen/Kabel) ist die beste Wahl: • Kompatibel mit SLA-Druck (präzise starre Teile + perfekte Oberfläche) • Budget 100–200€ realistisch • Leichter anzupassen und zu debuggen • Maximaler Wow-Faktor mit integrierten LEDs in den Führungen • Später leicht auf Ansatz A erweiterbar |
| --- | --- |

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Schwierigkeit | ★★☆ Mittel |
| Bauzeit | 20–35 Stunden |
| SLA-Druckzeit | 12–20 Stunden |
| Gesamtbudget | 110–190€ |
| Unterstützte Finger | 4 (Daumen passiv oder optional aktiv) |
| Unterstützte Griffkraft | ~20–50N (Pinch/Power Grasp) |
| Gesamtgewicht | ~300–450g (inkl. Akku) |

# 2. Vollständige Stückliste (BOM)

## 2.1 Elektronik

| Komponente | Referenz | Menge | Preis (€) | Bezugsquelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Nano V3 | ATmega328P | 1 | 8–12 | Amazon |
| Servos MG90S (Metallgetriebe) | 9g, 2,2 kg·cm | 5 | 15–20 | Amazon/AliExpress |
| Flex-Sensoren 2,2" | Spectra Symbol | 5 | 25–40 | Amazon/Sparkfun |
| Widerstände 10kΩ | Pull-down | 5 | 1–2 | Conrad |
| LM2596 Step-Down-Modul | DC-DC Buck | 1 | 2–4 | Amazon |
| LiPo-Akku 7,4V 2S | 1000–1500mAh | 1 | 10–18 | Amazon |
| Mini-Schalter | Toggle ON/OFF | 1 | 1–2 | Amazon |
| PCA9685 (optional) | 16-Kanal Servo-Treiber I2C | 1 | 4–6 | Amazon |
| Dupont-Kabel + Proto-PCB | Sortiment | 1 | 5–7 | Amazon |

## 2.2 Mechanik / Sehnen

| Komponente | Referenz | Menge | Preis (€) | Bezugsquelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyneema-Faden 0,5–0,8mm | Geflochtene Angelschnur | 10m | 5–8 | Decathlon/Amazon |
| Bowden-Hülsen 2mm (opt.) | PTFE-Schlauch (3D-Drucker-Typ) | 1m | 2–4 | Amazon |
| Schrauben M2 + M2,5 Sortiment | 4mm, 6mm, 8mm | 1 Set | 4–6 | Amazon |
| Gewindeeinsätze M2/M2,5 | Einpressmuttern (Thermo) | 30+ | 4–5 | Amazon |
| Schmale Klettbänder | 15–20mm Breite | 1m | 3–4 | Amazon |
| Neopren-Schaumstoff 2mm | Innenpolsterung | 1 Bogen | 4–6 | Amazon |
| Dünner Arbeitshandschuh (Basis) | Passende Größe | 1 | 3–5 | Baumarkt |

## 2.3 3D-Druck

| Komponente | Referenz | Menge | Preis (€) | Bezugsquelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tough-/ABS-Like-Resin | Elegoo ABS-Like + Siraya Tenacious | 500ml | 25–35 | Amazon/3DJake |
| IPA 99% | Reinigung nach dem Druck | 1L | 8–12 | Amazon |

|  | Geschätztes Gesamtbudget Elektronik: 73–111€ Mechanik / Sehnen: 25–38€ 3D-Druck: 33–47€ ───────────────── GESAMT: 131–196€ (Günstiger, wenn Flex-Sensoren durch FSR-Sensoren à ~2€ ersetzt werden) |
| --- | --- |

# 3. Zu druckende Teile

## 3.1 Komponenten des Exoskelett-Handschuhs

| Teil | Beschreibung |
| --- | --- |
| Fingerführungen (x4 oder x5) | Gelenkige Teile auf dem Fingerrücken, die am Handschuh befestigt werden. Jede Führung hat Durchführungsringe für die Sehne und integrierte Gelenke an den Phalangen. |
| Handrücken-Platte | Zentrales Stück auf dem Handrücken. Dient als Knotenpunkt für alle Sehnen und verbindet sich mit der Unterarm-Manschette. Kann LEDs aufnehmen. |
| Unterarm-Manschette | Zweischalige Hülse (oben/unten), die den Unterarm umschließt. Beherbergt die 5 Servos, Arduino, Akku und LM2596. Befestigung mit Klett. |
| Sehnenführungen | Kleine gedruckte Ringe/Röhrchen, die am Handschuh befestigt werden, um die Fäden reibungsarm zu führen. Alternative: PTFE-Bowden-Hülsen. |
| Servo-Abdeckungen (x5) | Kleine Teile, die jeden Servo in der Manschette halten und die Kabel schützen. |
| Elektronik-Halterung | Platte in der Manschette zur Befestigung von Arduino Nano und PCA9685 mit Clips oder Einpressmuttern. |
| Sehnen-Spool (x5) | Kleine Zylinder auf den Servo-Hörnern zum Aufwickeln des Dyneema-Fadens. |

## 3.2 Empfohlene SLA-Druckparameter

| Parameter | Empfohlener Wert |
| --- | --- |
| Schichtdicke | 50μm (Finger/Details) — 100μm (Manschette) |
| Resin | 80% Elegoo ABS-Like + 20% Siraya Tenacious |
| Ausrichtung Fingerführungen | Horizontal, Gelenke parallel zur Bauplatte |
| Ausrichtung Manschette | 45°, in zwei Hälften |
| Stützen | Leicht, 0,3mm Kontakt, Innenflächen vermeiden |
| Nachbearbeitung | IPA 3 Min. + UV-Härtung 10–15 Min. |
| Toleranzen | +0,15–0,3mm auf Bohrungen (SLA ist präziser als FDM) |

|  | Tipp: Gelenke im SLA-Druck Integrierte Filmscharniere (Living Hinges) funktionieren NICHT mit Standard-Resin. Option 1: Segmente separat drucken und mit Stahldraht-Achsen (M2) verbinden. Option 2: Flexibles Resin (Siraya Tenacious pur) nur für die Gelenke verwenden. Option 3: Print-in-Place mit 0,3mm Spiel (erfordert Tests). Beste Methode: Starre Segmente + M2-Stahlachsen = robust und reparierbar. |
| --- | --- |

# 4. Elektrische Architektur

## 4.1 Schaltprinzip

Das System verwendet 5 Flex-Sensoren (einen pro Finger) auf dem Handschuh. Jeder Flex-Sensor bildet einen Spannungsteiler mit einem 10kΩ-Widerstand, der vom Arduino gelesen wird. Jeder Servo steuert einen Finger.

[LiPo-Akku 7,4V 2S]

|

[Schalter ON/OFF]

|

+----+----+

|         |

[VIN]    [LM2596] -> 5,5V

Arduino     |

Nano     [PCA9685] (optional, sonst direkt PWM)

|         |

[A0-A4]  [Servo 1-5 (MG90S)]

|         |

Flex     Sehnen -> Finger

Sensoren

(am Handschuh)

## 4.2 Detaillierte Verbindungen

| Verbindung | Details |
| --- | --- |
| Flex-Sensor Daumen → A0 | Spannungsteiler mit R=10kΩ nach GND |
| Flex-Sensor Zeigefinger → A1 | Spannungsteiler mit R=10kΩ nach GND |
| Flex-Sensor Mittelfinger → A2 | Spannungsteiler mit R=10kΩ nach GND |
| Flex-Sensor Ringfinger → A3 | Spannungsteiler mit R=10kΩ nach GND |
| Flex-Sensor Kleiner Finger → A4 | Spannungsteiler mit R=10kΩ nach GND |
| Servo Daumen (Signal) → D3 | PWM direkt oder über PCA9685 ch0 |
| Servo Zeigefinger (Signal) → D5 | PWM direkt oder über PCA9685 ch1 |
| Servo Mittelfinger (Signal) → D6 | PWM direkt oder über PCA9685 ch2 |
| Servo Ringfinger (Signal) → D9 | PWM direkt oder über PCA9685 ch3 |
| Servo Kl. Finger (Signal) → D10 | PWM direkt oder über PCA9685 ch4 |
| Servos VCC (alle) | LM2596-Ausgang (5,5V) |
| Servos GND (alle) | Gemeinsames GND (LM2596 + Arduino) |

|  | Wichtig: Servo-Stromversorgung 5 MG90S-Servos gleichzeitig können insgesamt 3A+ ziehen. LM2596 auf 5,0–5,5V einstellen (niemals >6V für MG90S). Einen 470μF-Kondensator parallel zur Servo-Versorgung für Spitzenglättung verwenden. NIEMALS die Servos direkt über die 5V-Pins des Arduino versorgen! Bei Verwendung des PCA9685: Separate Servo-Stromklemme vorhanden, sehr praktisch. |
| --- | --- |

# 5. Arduino-Code

Hier ist der Basis-Code für das 5-Finger-System mit Flex-Sensoren. Der Code beinhaltet eine automatische Kalibrierung und einen Tiefpassfilter (EMA) für flüssige Bewegungen.

#include <Servo.h>

// --- Konfiguration ---

const int NUM_FINGERS = 5;

const int flexPins[NUM_FINGERS] = {A0, A1, A2, A3, A4};

const int servoPins[NUM_FINGERS] = {3, 5, 6, 9, 10};

// Kalibrierung: nach Tests anpassen

int flexMin[NUM_FINGERS] = {300, 300, 300, 300, 300}; // Hand offen

int flexMax[NUM_FINGERS] = {700, 700, 700, 700, 700}; // Hand geschlossen

const int servoOpen[NUM_FINGERS]   = {10, 10, 10, 10, 10};

const int servoClosed[NUM_FINGERS]  = {170, 170, 170, 170, 170};

Servo fingerServo[NUM_FINGERS];

int smoothed[NUM_FINGERS];

const float alpha = 0.15; // Tiefpassfilter (0.05=langsam, 0.3=schnell)

void setup() {

Serial.begin(115200);

for (int i = 0; i < NUM_FINGERS; i++) {

fingerServo[i].attach(servoPins[i]);

fingerServo[i].write(servoOpen[i]);

smoothed[i] = analogRead(flexPins[i]);

}

Serial.println("ExoHand bereit. Kalibrierung: 5s");

delay(1000);

// Auto-Kalibrierung

Serial.println("Hand vollstaendig oeffnen...");

delay(2000);

for (int i = 0; i < NUM_FINGERS; i++)

flexMin[i] = analogRead(flexPins[i]);

Serial.println("Hand vollstaendig schliessen...");

delay(2000);

for (int i = 0; i < NUM_FINGERS; i++)

flexMax[i] = analogRead(flexPins[i]);

Serial.println("Kalibrierung abgeschlossen!");

}

void loop() {

for (int i = 0; i < NUM_FINGERS; i++) {

int raw = analogRead(flexPins[i]);

smoothed[i] = alpha * raw + (1 - alpha) * smoothed[i];

int angle = map(

constrain(smoothed[i], flexMin[i], flexMax[i]),

flexMin[i], flexMax[i],

servoOpen[i], servoClosed[i]

);

fingerServo[i].write(angle);

}

delay(20); // 50Hz Aktualisierung

}

Beim Start: Hand 2 Sekunden offen halten, dann 2 Sekunden schließen. Danach passt sich das System automatisch an die eigene Hand an.

# 6. Montageschritte

- Phase 1 — Druck: Alle Teile drucken. Fingerführungen bei 50μm, Manschette bei 100μm. Waschen, härten, schleifen. Gelenke und Passungen testen.

- Phase 2 — Handschuh: Basis-Handschuh vorbereiten. Fingerführungen auf den Handrücken des Handschuhs kleben oder nähen. Flex-Sensoren auf der Innenseite der Finger mit Klebeband oder Stoffkleber befestigen.

- Phase 3 — Manschette: Unterarm-Manschette montieren. Die 5 Servos in ihre Aufnahmen einsetzen. Arduino, LM2596 und Akku-Halterung montieren.

- Phase 4 — Sehnen: Sehnen einziehen. Dyneema-Faden an den Servo-Hörnern befestigen. Jeden Faden durch die Führungen am Unterarm, über die Handrücken-Platte und bis zur Fingerspitze führen. An den distalen Enden fest verknoten.

- Phase 5 — Elektronik: Verkabelung. Flex-Sensoren an Kabel löten. Gemäß Schaltplan aus Abschnitt 4 verbinden. LM2596 auf 5,5V einstellen, BEVOR die Servos angeschlossen werden.

- Phase 6 — Software: Arduino-Code flashen. Kalibrierung starten: Hand offen 2s, Hand geschlossen 2s. Im Serial Monitor prüfen, ob die Min/Max-Werte plausibel sind.

- Phase 7 — Feineinstellung: Sehnenspannung fein einstellen. Jeder Finger muss sich flüssig bewegen, ohne Hakeln. Bei Bedarf Alpha-Wert (Filter), servoOpen/servoClosed anpassen.

- Phase 8 — Finish: Neopren-Polsterung in die Manschette kleben. Kabel sauber verlegen. Optionale LEDs einbauen.

# 7. Verbesserungen und Wow-Faktor

## 7.1 Optik

- Neopixel-LEDs in den Fingerführungen und der Handrücken-Platte — Sci-Fi-Effekt, reagiert auf Griffstärke. ~5€.

- Chrom-/Gunmetal-Finish — Primer + Metallic-Lack auf gehärtetem Resin. Spektakuläres Ergebnis.

- OLED-Display 0,96" auf der Manschette — zeigt Griffkraft, Modus, Akkustand. ~5€.

## 7.2 Funktional

- EMG-Sensor MyoWare 2.0 — ersetzt die Flex-Sensoren durch Muskelerkennung. Deutlich intuitiver und beeindruckender. ~40€.

- ESP32 + Bluetooth-App — Steuerung per Smartphone, Datenlogging, OTA-Updates.

- Kraft-Rückmeldung (Force Feedback) — FSR-Sensoren an den Fingerspitzen erkennen Objektkontakt und passen den Griff automatisch an.

- Playback-Modus — Bewegungsabläufe aufzeichnen und abspielen (ideal für Demos).

## 7.3 Fortgeschritten

- Aktiver Oppositions-Daumen — 6. Servo mit Rotationsmechanismus für den Daumen, ermöglicht Pinch- und Kugelgriff.

- Ellbogen-Erweiterung — mit dem Ellbogen-Exoskelett-Design kombinieren für einen vollständigen Arm.

- Master-Slave-Steuerung — die gesunde Hand steuert die unterstützte Hand (für Reha-Anwendungen).

# 8. Sicherheit

|  | Wichtige Sicherheitsregeln 1. Zuerst OHNE Hand im Handschuh testen (Handschuh auf den Tisch legen) 2. Servo-Wege im Code begrenzen, um Überstreckung der Finger zu vermeiden 3. Der Ausschalter muss mit der anderen Hand erreichbar sein 4. Sehnen sollten leichtes Spiel haben — niemals überspannen 5. LiPo: Nur mit Spezialladegerät laden, nie unbeaufsichtigt 6. Resin: Handschuhe + Belüftung beim Drucken und IPA-Reinigung 7. Mit konservativen Servo-Winkeln beginnen und langsam steigern |
| --- | --- |

# 9. Ressourcen und STL-Dateien

## 9.1 Referenzprojekte (STL verfügbar)

Exoskeleton Hands (Thingiverse, kostenlose STL): https://www.thingiverse.com/thing:892654

MECHA-Exoskeleton Glove (Cults3D): https://cults3d.com/en/3d-model/various/mecha-exoskeleton-glove-for-rehabilitation-study-3d-model-for-printing

New Dexterity Body-Powered Glove (GitHub, Open Source): https://github.com/newdexterity/Body-Powered-Exoskeleton-Glove

Motorized Exoskeleton Glove (GitHub): https://github.com/newdexterity/Hybrid-Exoskeleton-Glove

Hand-Exoskelett MDPI (Forschungsdesign): https://www.mdpi.com/2075-1702/10/1/57

InMoov Hand (Open Source, Klassiker): https://inmoov.fr/hand-and-forarm/

Sense Exoskeleton Glove (MyMiniFactory): https://www.myminifactory.com/object/3d-print-sense-exoskeleton-glove-39630

Hackaday Soft Robotic Exoskeleton Gloves: https://hackaday.io/project/171772

## 9.2 Bezugsquellen in Deutschland

- Amazon.de — Servos, Arduino, LiPo, Kabel, Schrauben

- Conrad.de — Hochwertige Elektronikkomponenten, Widerstände, Flex-Sensoren

- AliExpress — Günstigere Servos und Module (2–4 Wochen Lieferzeit)

- Decathlon.de — Dyneema-Faden (Angelabteilung)

- 3DJake.de — Spezialharze (Siraya Tech)

- Mouser.de / Sparkfun — Offizielle Flex-Sensoren

## 9.3 Wobei ich Hilfe brauche

Dieses Dokument beschreibt das komplette Projekt. Folgende Punkte wären super, wenn du mir dabei helfen könntest:

- 3D-Druck: Unterstützung beim SLA-Druck der feineren Teile (Fingerführungen, Gelenke) — oder Tipps zur optimalen Ausrichtung und Stützstruktur.

- Mechanik: Zusammen die Sehnenführung und Spannung einstellen — das erfordert etwas Fingerspitzengefühl.

- Elektronik: Gemeinsam den Schaltkreis aufbauen und testen, insbesondere die Servo-Stromversorgung.

- CAD/Design: Falls Teile angepasst werden müssen (z.B. Handgröße, Manschetten-Durchmesser).

- Generelles Feedback: Jede Idee oder Verbesserung ist willkommen!

Danke für deine Hilfe! 🤜🤖

Zusammen wird das ein cooles Projekt!